ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΣΚΑΦΟΣ: #2.600.000,00€ #

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Α) ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΣΚΑΦΗ

Β) ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2023 ΕΩΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΣΚΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΑΦΩΝ

Τα σκάφη θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονα, πλήρως λειτουργικά, τα οποία θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) όπως αεροπλάνα, ελικόπτερα, πλοία ανοιχτής θαλάσσης, ναυαγοσωστικά και περιπολικά σκάφη καθώς και με τα επιχειρησιακά μέσα των κρατών – μελών Ε.Ε.

Ειδικότερα τα σκάφη θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση επιχειρήσεων - αποστολών:

- ελέγχου εφαρμογής κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας,

- έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στην θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και αεροσκάφη),

- επιτήρησης, αστυνόμευσης, πρόληψης και καταστολής κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. παράνομη είσοδος προσώπων στην Ελληνική Επικράτεια δια θαλάσσης, διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πάσης φύσεως λαθρεμπόριο, όπλα, αμμοληψία, παράνομη αλιεία, σπογγαλιεία, αρχαιοκαπηλία κ.λπ),

- πρόληψης  και αντιμετώπισης  περιστατικών ρύπανσης,

- διενέργειας  ελέγχων, νηοψιών, καταδίωξης,

- που αφορούν σε θέματα δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας και εν γένει κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

- που αφορούν στην Εθνική Άμυνα της χώρας  και της προάσπισης των  Ελληνικών θαλασσίων συνόρων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Τα υλικά κατασκευής, ο εξοπλισμός, τα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα καθώς και όλα τα παρελκόμενα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Τα σκάφη και ο εξοπλισμός τους θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν υπό την εποπτεία αναγνωρισμένου Νηογνώμονα.

- Το υλικό κατασκευής των σκαφών θα είναι από ειδικά κράματα αλουμινίου ή ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR) ή FRP-GRP ή συνδυασμό των ανωτέρω υλικών.

- Τα σκάφη θα έχουν  πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θαλάσσης  (Sea State) κατά Douglas 4 στην ανοικτή θάλασσα, σε όλες τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους κυματισμούς.

- Η μέγιστη ταχύτητα των σκαφών θα είναι τουλάχιστον 50 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου στο 100 % της μεγίστης συνεχούς ισχύος των Κ.Μ. με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas).

- Η οικονομική ταχύτητα των σκαφών, με την οποία υπολογίζεται η ακτίνα ενεργείας, θα είναι τουλάχιστον 30 κόμβοι σε κατάσταση πλήρους φόρτου με καθαρή γάστρα και σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-2 κατά Douglas).

- Η ακτίνα ενεργείας θα είναι τουλάχιστον 350 ν.μ. με την οικονομική ταχύτητα των σκαφών σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Για τον υπολογισμό της θα ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη λειτουργία των κυρίων μηχανών και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ).

- Η γέφυρα θα διαθέτει τουλάχιστον έξι θέσεις για το πλήρωμα με τις ανάλογες θέσεις εργασίας.

- Τα σκάφη θα παρέχουν δυνατότητα ενδιαίτησης έξι (06) μελών πληρώματος. [Απαίτηση για δύο (02) καμπίνες].

- Θα παρέχουν μεταφορική ικανότητα 9 ατόμων με κατάλληλες θέσεις εντός του σκάφους.

- Τα σκάφη θα έχουν συνολική μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 30 ατόμων.

- Η Γέφυρα διακυβέρνησης θα είναι κλειστή, υπερυψωμένη, ενώ η θέση και η κατασκευή της θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα για ασφαλή εκτέλεση πλου και εκτέλεσης χειρισμών πρόσδεσης.

ΠΡΟΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

- Η ισχύς πρόωσης των σκαφών θα εξασφαλίζεται από τουλάχιστον δύο (02) κύριες μηχανές DIESEL ναυτικού τύπου, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, με προβλεπόμενο χρόνο λειτουργίας ανά έτος 1300 ώρες και ώρες λειτουργίας μεταξύ γενικών επισκευών (ΤΒΟ) άνω των 4.000 ωρών, που πληρούν τις απαιτήσεις διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, με μειωτήρες - αναστροφείς φοράς περιστροφής, άξονες και έλικες, κατάλληλες για την επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών.

- Τα σκάφη θα φέρουν ρυθμιζόμενα αξονικά συστήματα και αντίστοιχο αριθμό ελίκων με τις Κ/Μ σταθερού ή μεταβλητού βήματος.

- Ως σύστημα πρόωσης δύναται να εξεταστεί και το σύστημα υδροπρόωσης.

- Τα σκάφη θα έχουν αφενός αυξημένες ελικτικές ικανότητες και αφετέρου δυνατότητα πλου σε χαμηλές ταχύτητες, ώστε να διευκολύνεται η αποστολή τους στο μέγιστο δυνατό εύρος ταχυτήτων. Επιπρόσθετα θα υπάρχει δυνατότητα πλεύσης και με μόνο μία κύρια μηχανή.

- Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πλεύση θα τροφοδοτείται από τις συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες θα δύναται να φορτίζουν κατά τη πλεύση από τις κύριες μηχανές, αλλά και από κατάλληλο σύστημα φόρτισης με παροχή ρεύματος ξηράς – Η/Ζ.

- Τα σκάφη θα φέρουν ένα (01) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), το οποίο θα δύναται να καλύψει το 120% του μέγιστου απαιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σύγχρονος ναυτιλιακός, ραδιοτηλεπικοινωνιακός, ραδιοναυτιλιακός εξοπλισμός.

- Τουλάχιστον ένας (01) προβολέας έρευνας – εντοπισμού/αναγνώρισης υψηλών δυνατοτήτων και ισχύος τύπου led.

- Ένα σύστημα αισθητήρων που θα είναι τοποθετημένο στον ιστό των σκαφών με δυνατότητα περιστροφής – με ορατότητα κατά 360ο, τελευταίας τεχνολογίας.

- Μια φορητή θερμική κάμερα για περιβάλλον θάλασσας κατάλληλα πιστοποιημένη υψηλών δυνατοτήτων.

- Ένα (01) Marine Radar X Band ή αντίστοιχο solid state με έγχρωμη LCD μονάδα ενδείξεων με τουλάχιστον 12 inch διαγώνιο και δυνατότητα υποτύπωσης στόχων.

- Ένα σύστημα ηλεκτρονικών χαρτών (ECDIS).

- Μια συσκευή (σταθμός) AIS (Automatic Identification System) - Secure Mode, η οποία θα διαθέτει κατόπιν επιλογής λειτουργίες STANDARD mode (κανονική λειτουργία), SILENT mode (Receive Only mode) και SECURE mode (encrypted) με Αλγόριθμο Κρυπτογράφησης.

- Συσκευή καταγραφής video των εικόνων από τους αισθητήρες και τις κάμερες του σκάφους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εκπαίδευση των πληρωμάτων της Υπηρεσίας στη λειτουργία, το χειρισμό, την συντήρηση και τις επισκευές των συστημάτων των σκαφών θα γίνει με μέριμνα και μέσα του προμηθευτή. Ιδιαίτερα για τη συντήρηση θα παρασχεθεί εκπαίδευση, πέραν των πληρωμάτων, σε τουλάχιστον 4 τεχνικούς για τη συντήρηση – διάγνωση και επισκευή έως του επιπέδου γενικής επισκευής των κυρίων μηχανών, των Η/Ζ και των προωστήριων συστημάτων (αξονικά συστήματα ή υδροπροωθητήρες). Επιπρόσθετα θα παρασχεθεί εκπαίδευση σε δύο (02) τεχνικούς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν/επιδιορθώνουν τις σχετικές βλάβες. Η δαπάνη μετακίνησης – παραμονής και εκπαίδευσης του προσωπικού θα βαρύνει αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε σκάφος και τον εξοπλισμό του, καθώς και διατήρησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του όπως αναφέρονται, ισχύος τουλάχιστον τριών (03) ετών από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. Ομοίως, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη (& συντήρηση) του σκάφους και του εξοπλισμού του σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή/ων.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Επιθυμία της Υπηρεσίας είναι το έργο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023, με την παράδοση της πρώτης σειράς σκαφών (έως και πέντε σκάφη) να ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου του 2022 και της δεύτερης σειράς σκαφών (έως και 14 σκάφη) να ολοκληρώνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου του 2023. Στον παραπάνω χρόνο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής παραλαβής καθώς και αυτός των τελικών δοκιμών. Τόπος παράδοσης όπου θα διενεργηθούν οι τελικές δοκιμές ορίζεται το λιμάνι του Πειραιά.